Laboratorio 27

Outbound

Misión: Crear rutas salientes para FreePBX.

Requisitos:

Sistema con FreePBX instalado

Conexión a internet desde el sistema.

Acceso root

Navegador

Pasos:

- Ir a la interfaz web: http://ip-maquina/

- Ir a “Conectividad | Rutas Salientes”

- Agregar línea SIP

- Digitar el nombre

- En las configuraciones SIP dejar:

type=peer

host=173.193.144.207

context=starcom-in

insecure=port

disallow=all

allow=ulaw

qualify=yes

dtmfmode=rfc2833

sendrpid=yes

- En las reglas de manipulación de numero marcado dejarlo en blanco.

- Crear ahora una ruta saliente

- Llenar la configuración de la ruta

- Llenar los patrones de discado

- Enviar los cambios y aplicar la configuración

- Conectar un cliente SIP por el puerto 5160

- Desde el cliente marcar 18004444444 y observar que pasa. En caso de error, usar CLI para depurarlo.

Y listo, ya hemos usado outbound en FreePBX!